1. У графици нема бројева блокова иако се у тексту стално позива на бројеве блокова

2. Сабирна саобраћајница од Владимира Назора до Железничке има само 2 траке и подужно паркирање целом дужином са обе стране. Узевши у обзир да на том потезу постоји и 6 раскрсница, и 1250 станова и ко зна колико индивидуалних кућа, саобраћај у улици неће функционисати поготово у време гужве. Мора боље решење.

3. Грешком је поменута саобраћајница названа приступном а остале сабирним.

4. Улице Милоша Обилића и Браће Југовића које се настављају унутар блока на контакту са блоком немају довољну ширину коридора за двосмерни саобраћај, потребно је продужетке тих саобраћајница у блоку формирати као једносмерне

5. Породично становање и вишепородично становање нису компатибилне намене , или је једно или је друго. Самим тим и назив зоне „ породично становање компатибилно вишепородичном“ нема смисла

6. Препоручује се повећање јавних парковских површина

7. Дата је опција да грађевинска линија може бити 50% ближа регулационој у одређеним случајевима. За овим нема потребе јер се све парцеле формирају планом и биће формиране униформно, на начин који може задовољити изградњу породичних објеката.  Самим тим довољно је дати фиксну грађевинску линију за све парцеле, како породичног становања тако и осталих намена.

8. Дозвољено је да подземна етажа у функцији гараже може заузимати 100% парцеле. Ово обавезно треба смањити или ће се направити проблем при одвођењу атмосферских вода.

9. Препорука је да се из текста плана избазе све опције и подопције за формирање будућих проблема у простору. Имамо брисан простор и јединствену парцелу, ово треба искористити на начин да се постигне униформност простора и да се не дозволи одступање од плана.

10. Према плану вишеспратнице морају бити удаљене ¼ висине од суседног објекта, ова удаљеност мора да се подигне на најмање ½ како би била у складу са планом вишег реда.

11. „У изузетним случајевима, изузетак од правила изградње у непрекинутом низу може представљати стечено право отвора на међи.“ Опет не препоручујем да се допуштају претерани изузеци.

12. „На деловима новопланираних објеката орјентисаним према регулационој линији могу се градити испади (еркери, терасе, доксати, улазне настрешнице без стубова) који прелазе регулациону линију уз следеће услове:“ За овим нема потребе

13. „У оквиру породичног становања дозвољено је формирање максимално 6 (ШЕСТ) стамбених јединица“ Није у складу ни са планом вишег реда ни са правилником о класификацији објеката ни са законом

14. „Приступ јавној саобраћајној површини може бити посредно, преко приступног пута минималне ширине 3,5 m за максимално 3 парцеле стамбене и стамбено-пословне намене.“ Нема потребе за овим, треба формирати саобраћајнице тако да приступни путеви нису потребни.

15. „Формирањем дрвореда на паркингу унутар сопствене парцеле, инвеститор може да коригује обавезну зелену површину до -5% (планирана површина х 0,95).“ Оставити обавезу формирања дрвореда али не смањивати проценат зеленила. За зелене кровове и вертикално зеленило такође не употребљавати ово јер отвара простор за малверзацију приликом извођења објеката.

16. Према ПГРу минимална површина зеленила за вишепородично становање је 30% и потребно је планско решење ускладити за тим процентом (за породично је 50%)